Tâches : (Ordre aproximatif à respecter)

- Placer les 2 tables de la console Sono/DJ/ Éclairage

- Avancer le meuble blanc qui est sous la TV (Derrière on y placera le rack d'amplis. Ne pas reculer tout de suite après y avoir placé le rack)

- Si possible, Avancer le sapin (pour avoir le la place à passer les fils) et le centrer par rapport à la fenêtre (Pour les photos de famille, c'est plus chic). Débrancher au besoin et utiliser une rallonge électrique plus tard si nécessaire.

- Commencer à sortir le matériel en commençant par les Nappes noires (on sauve du temps!) Et placer le nappes appropriées sur la table Sono/DJ/ Éclairage (Lorsque vu du Deant, la nappe doit descendre au niveau du sol)

- Continuer à sortir le matériel en poursuivant avec la console O2R, Placer cette dernière à gauche complètement de la table.

Note: (la petite portion du case va en bas et pour placer correctement la console du premier coup, la petite facette GRISE (non peinturée en noir) devrait être du côté de l'opérateur.

- Continuer à sortir le matériel et le placer approximativement selon l'emplacement du plan de la salle.
** La petite console vas juste à droite de la grosse
** le rack de micro sans fil (petite boîte peinturée noire en plywood) va sous la table du DJ, proche de la grosse console,  mais il faut enlever les deux panneaux avant de la placer.

------------------------------ (Tâches 7 à 12 ) Gary et Mathieu

- Le Rack d'ampli (SKB) va derrière le meuble-tv blanc.

- S'assurer que les amplis sont à OFF, Brancher chaque ampli CROWN Directement au mur, !!!s'assurer d'utiliser deux prises avec breakers différents!!!

- Prendre un fil IEC (Fil électrique d'ordinateur) et brancher le courant sur le crossover du bas (X22)

- Avec 4x XLR 3pieds (bleus) relier les sorties High Output CH1-CH2 à l'ampli du haut (aux CH correspondant) ET relier les sorties LOW Output à l'ampli du BAS

- Brancher les deux fils XLR Qui auront entretemps étés apportés dans l'input du crossover.

- Baisser le gain du crossover (premier bouton sur chaque channel); ouvrir Le crossover ATTENDRE pour ouvrir les amplis

------------------------------- (Tâches 13 à 16)Marie-Hélène, Sarah

- En utilisant des fils XLR de 25 pieds (Qui se rallongent! ;-) ), emmener 2 lignes de signal (deux fils) à partir de la console jusqu'en dessous de la TV ou le rack d'ampli est situé. Doit longer le mur autant que possible. 
***Côté Femelle=va à la console, Côté mâle=va au rack d'ampli

- Emmener une rallonge électrique jusque sous la table de la console (environs au milieu), Brancher une powerbar au bout

- Passer câble vidéo Blanc de la TV jusqu'à l'endroit où sera situé le Mac de Sarah

- Installer le Mac (Sarah)

-------------------- (Tâche 17) Gary

- Commencer à installer l'éclairage, 2 magic ball iront sur le dessus des haut parleurs, seulement 8 par au LED à installer cette année.

------------------------------ (Tâche 18 à 22) Mathieu et Charles

- Placer définitivement les Haut parleurs "Élite 400" et sub, (installez les trépieds) la bonne hauteur d'un haup parleur doit être aprox. à la hauteur de l'oreille

- Dans le bac des fils à colonnes, Vous trouverez le nécessaire pour relier les Haut.P. aux amplis. 
***Ampli du bas = deux subwoofer, ampli du haut= deux haut-parleurs sur trépied

- Vérifier branchements, Vous pouvez ensuite ouvrir les deux amplis (Crown 2400)

- Apporter un haut parleur Mackie SRM450 devant les musiciens

- À partir de la powerbar sous la table de la console, emmener du courant à l'emplacement du piano, brancher une powerbar.

- Emmener 1 fil XLR de la colonne Mackie (Installée au sol en Wedge, ou en position "Moniteur de spectacle") Jusqu à la console, et brancher avec un adapteur 1/4 TRS-XLR (Dans le case de la console) sur la sortie "Aux1"

------------------------------- (Tâche 24) Les Croft

24. Installez vous,
 Prenez 1x DI20 (double) pour le piano, branché sur prise d'écouteur 
et
 1x DI20 (double) pour violon et violoncelle (désolé, manque de budget pour des DI simples) La sitch ne doit pas être sur "Link" et le fil 1/4 ne doit pas être débranché de la DI sinon les deux sorties se "Link" automatiquement
***ViolonCH1 sur DI, entrée MIC #5 sur Console 
***Violoncelle CH2 sur DI (si Marianne a son pickup), Entrée XLR #6 sur console; sinon, SM57 et trépied court, entrée #6 sur console.

-----------------------------(Tâche 25-26) Marie-Hélène et P.O.

- ()

- On passe et Patch le Snake sur la console selon La feuille de Patch (J'expliquerai au fur et à mesure)

- On sort les trépieds, installe les swivel etc.

- Installer Micro Chanteur Cérémonie, Patcher Le rack de récepteurs de Micros sans fil selon le Feuille (Récepteur 6,7,8 sur 14, 15, 16)

--------------(Tâches suivantes P.O. / Mathieu)

- Mettre les bonnes fréquences sur Micro Sans fil #8 (Prioritaire) les autres suivront

- Soundcheck

- Test Lumière (Mathieu peut aussi)

------------ Quand TOUT est OK,

fixer /cacher les fils qui traînent au besoin,
Replacer Meuble Blanc, Replacer Sapin, Se ramasser tout propre, 
Placer les chaises et les accessoires pour la célébration (En tout dernier)